Согласовано:                                                                                   	Утверждаю:

Начальник цеха №5                                                                           И.о. главного инженера

АО «Камтэкс-Химпром»                                                                    	АО «Камтэкс-Химпром»

__________________ Пантелеев А.В.						_________________ Тарасова Л.А.

«___» ___________ 2024 г.                                                                  	«___» ___________ 2024 г.

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е

на выполнение работ по: «Монтаж трубопроводов едкого натрия и концентрированной соляной кислоты по существующей эстакаде между отделением ХВП (Цех 1) и отделением ДНК (Цех5), согласно проекту 6005.000.004 ТК», расположенных по адресу: г. Пермь, ул. Соликамская, 293».

| 1. Основание для проведения работ: |  | Техперевооружение существующих объектов водоподготовки с целью снижения сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду на промплощадке АО «Камтэкс-Химпром». Проект 6005.000.004 ТК |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Заказчик: |  | АО «Камтэкс-Химпром» |  |
| 3. Исполнитель: |  | По результатам тендера |  |
| 4. Условия оплаты: |  | После подписания актов выполненных работ |  |
| 5. Перечень работ, выполняемых Заказчиком: 5.1 Обеспечение безопасного доступа исполнителей к работам; 5.2 Обеспечение электропитанием 220В, 380В для приборов и инструментов; 5.3 Оформление пропусков на территорию предприятия сотрудников исполнителя, включая пропуск на автомобиль, пропуска на внос и вынос приборов, оборудования и инструмента; 5.4. Обеспечение проектной документацией. 5.5 Обеспечение трубопроводами, трубопроводными элементами, фланцами, необходимыми для выполнения работ, согласно проекту 6005.000.004 ТК. |  |  |  |
| 6. Перечень работ, выполняемых Исполнителем: 6.1. Монтаж трубопроводов, трубопроводных элементов (отводов, тройников, переходов), фланцев, глухих фланцев (заглушек), согласно проекту 6005.000.004 ТК (см. приложение № 1 к техническому заданию). 6.2. Выполнение полной раскладки труб и деталей трубопровода по эстакадам; 6.3. Установка опор, подвесных блоков и других материалов для крепления трубопровода; 6.4. Монтаж запорной арматуры; 6.5. Подготовка кромок всех свариваемых трубопроводов и трубопроводных элементов; 6.6. Сварка трубопроводов, трубопроводных элементов, фланцев, глухих фланцев, заглушек; 6.7. Обеспечение и использование машин и механизмов, электроинструмента, расходных материалов (электроды и т.д.) для выполнения работ по монтажу трубопроводов; 6.8. Работы выполнять обученным и аттестованным персоналом. 6.9. Исполнитель представляет Заказчику приказ о назначении ответственных за оказание услуг лиц из числа, обученных и аттестованных инженерно-технических работников, имеющих допуск для выполнения конкретных видов работ. При этом Исполнитель несет ответственность за соответствие квалификации его работников предоставленным им правам. |  |  |  |
|  | Главный механик АО «Камтэкс-Химпром» |  | Поздин В.Г. |