СОГЛАСОВАНО:                                                                  			УТВЕРЖДАЮ:

Начальник цеха № 5                                                              			И.о. главного инженера

АО «Камтэкс-Химпром»                                                         			АО «Камтэкс-Химпром»

_____________ Пантелеев А.В.                                              		          __________ Тарасова  Л.А.

«___»____________ 2024 г.                                                  	 		«___» ____________ 2024 г.

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е

на выполнение работ по: «Монтажу системы общеобменной и местной вентиляции дозаторного отделения и помещения ТП в осях 1-6», расположенных по адресу: г. Пермь, ул. Соликамская, 293»

| 1. Основание для проведения работ: |  | Техперевооружение существующих объектов водоподготовки с целью снижения сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду на промплощадке АО «Камтэкс-Химпром». Цех новой водоподготовки, проект «Система общеобменной и местной вентиляции дозаторного отделения и помещения ТП в осях 1-6» № 6005.040.000/2 ОВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Заказчик: |  | АО «Камтэкс-Химпром» |  |  |
| 3. Исполнитель: |  | По результатам тендера |  |  |
| 4. Условия оплаты |  | По факту выполнения работ |  |  |
| 5. Перечень работ, выполняемых Заказчиком: 5.1 Обеспечение безопасного доступа исполнителей к работам; 5.2 Обеспечение электропитанием 220 В для приборов и инструментов; 5.3 Предоставление помещения для хранения оборудования и спецодежды; 5.4 Оформление пропусков на территорию предприятия сотрудников исполнителя, включая пропуск на автомобиль, пропуска на внос и вынос приборов, оборудования и инструмента. 5.5 Обеспечение проектной документацией. |  |  |  |  |
| 6. Перечень работ, выполняемых Исполнителем: 6.1 Проведение работ по монтажу системы общеобменной и местной вентиляции дозаторного отделения и помещения ТП в осях 1-6, в соответствии с проектной документацией 6005.040.000/2 ОВ, сводной спецификации материалов. Материал Исполнителя. 6.2 Уборка и вывоз мусора. 6.3 Исполнитель представляет Заказчику приказ о назначении ответственных за оказание услуг лиц из числа обученных и аттестованных инженерно-технических работников, имеющих допуск для оказания конкретных видов работ. При этом Исполнитель несет ответственность за соответствие квалификации его работников предоставленным им правам. 6.4 Исполнитель представляет Заказчику исполнительную документацию на: «Монтаж системы общеобменной и местной вентиляции дозаторного отделения и помещения ТП в осях 1-6», в том числе заверенные копии паспортов (сертификатов) на приобретенные материалы. |  |  |  |  |
|  | Главный механик АО «Камтэкс-Химпром» |  | Поздин В.Г. |  |